渝应急发〔2020〕48号

重庆市应急管理局关于

开展钢铁等三类重点企业安全生产

执法检查专项行动的通知

各区县（自治县、两江新区、高新区、万盛经开区、双桥经开区）应急局：

为认真贯彻落实应急管理部执法局4月28日、5月9日、5月15日三次视频培训会议和6月4日视频调度会议精神，结合重庆市安全生产专项整治三年行动，经研究，决定从即日起在全市范围内开展钢铁、粉尘防爆、铝加工（深井铸造）三类重点企业安全生产执法检查专项行动。现将有关事项通知如下：

- 一、总体要求

认真贯彻落实习近平总书记关于落实落细“从根本消除事故隐患”的重要指示精神，务实有效推进安全生产专项整治三年行动，以安全生产大排查大整治大执法为主线，集中精力、走出机关、检查督查、严格执法，深入推进重点行业领域专项整治，着力防范化解重大安全风险，采取突出重点行业领域、全面排查分级治理、安全隐患闭环整改、严厉打击非法违法行为，加大安全生产执法力度，进一步强化企业安全生产主体责任落实，确保全市安全生产形势稳定向好。

二、工作目标

通过开展安全生产执法检查专项行动，集中力量、集中时间、集中资源，有针对性地对钢铁、粉尘防爆、铝加工（深井铸造）三类重点企业开展安全生产大检查大执法，对标对表严肃查处企业违法违规行为，彻底治理一批重大事故隐患，关闭取缔一批违法违规和不符合安全生产条件的企业，联合惩戒一批严重失信企业，问责曝光一批责任不落实、措施不力的单位和个人，坚决遏制各类生产安全事故的发生。

三、执法检查重点

应急管理部执法局对工贸企业落实企业主体责任和钢铁、粉尘防爆、铝加工（深井铸造）等重点问题进行了梳理，进一步理清了执法与服务的关系，抓住了执法重点、扭住了风险要害、规范了执法形式。具体执法检查重点包括29条：冶金机械等工贸八行业重点检查落实企业主体责任等8条事项；钢铁企业重点检查高温熔融金属、淘汰落后工艺及设备等8条事项；铝加工（深井铸造）企业重点检查高温熔融金属、起吊设备等7条事项；粉尘涉爆企业重点检查除尘系统、火花探测器等6条事项。安全生产执法检查表详见附件1、2、3、4。

四、主要工作

（一）及时传达学习，督促企业自查自改。各区县（自治县、两江新区、高新区、万盛经开区、双桥经开区，以下简称各区县），要迅速行动起来，把应急管理部执法局三类重点企业的培训课件和培训视频，以及29条安全生产执法检查表下发相关企业，督促企业自查自改自纠，对重大事故隐患要按照整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”要求进行整改，切实消除事故隐患，提高本质安全水平。

（二）有效融合推进，确保工作思路一致。各区县要清醒认识到三类重点企业执法检查专项工作是应急管理部执法局今年工作的重点，要把开展冶金煤气、高温熔融金属、粉尘防爆、涉氨制冷和有限空间作业条件确认等“四涉一有限”专项整治，标准化评审与执法检查“二合一”的等相关工作进行有机融合，确保年度工作不走偏、不走样。

（三）加强事前执法，加大事前处罚力度。各区县执法部门要按照“启动会+现场执法检查+总结会”“企业主要负责人+安全管理人员+岗位操作员工全过程在场”“执法+专家”“执法+普法”的“三位一体”执法模式开展执法检查。要突出事前执法，切实推进事故防范关口前移，对违法行为，发现一起、立案一起、处罚一起。对明知故犯、顶风违法、自身未查、查而不改的企业，从严从重予以打击，切实做到整改一批、处罚一批、关停一批、移送一批。

（四）加大曝光力度，营造执法高压态势。各区县要加强警示教育和联合惩戒，集中曝光一批重大事故隐患和严重违法违规行为，公布一批实施联合惩戒和“黑名单”企业，公告一批依法关闭取缔的违法违规和不符合安全生产条件的企业。要组织开展执法媒体跟拍活动，通过报纸、电视台、微信、抖音等媒体对典型案件进行曝光，为安全生产领域营造良好有序的法治环境。

（五）开展异地互查，加强执法学习交流。为加强各区县安全监管工作交流互动，推动安全生产行政执法和淘汰落后产能工作有序有力落实到位，促进企业落实安全生产主体责任，防控生产安全事故。市应急局决定于10-11月份（具体时间各区县自定）在全市42个区县开展异地交叉互查，时间为5天（含来回车程）。各区县应急局成立一个检查组，组长由各区县应急管理局分管领导担任，成员由各区县应急管理局工贸行业监管人员和有关专家组成。各检查组重点检查钢铁、粉尘防爆、铝加工（深井铸造）三类重点企业安全生产执法检查专项行动部署落实和抽查企业自查自改情况，以及利用综合标准依法依规推动钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、烧结砖瓦等落后产能工作部署落实和抽查企业自查自改情况。若无钢铁、粉尘防爆、铝加工（深井铸造）三类重点企业，则重点围绕冶金煤气、高温熔融金属、粉尘防爆、涉氨制冷、有限空间作业条件确认“四涉一有限”开展异地交叉互查。每个检查组随机抽查被检查地企业不少于6家（其中，淘汰落后产能企业不少于3家），被检查区县要积极予以配合，要按照检查组提出的问题下达执法文书，指导督促企业限期整改，同时要将执法信息及时反馈，做到“闭环管理”。异地交叉检查分组表、记录表、统计表见附件5、6、7。

- 五、工作要求

（一）领导重视，统筹推进。各区县要充分认识开展专项执法检查工作是执法部门重要履职方式，要对标对表，结合本地实际，强化工作落实，创新工作方法，抓住重点领域和关键环节，有针对性地开展专项执法检查工作，坚决打通安全监管“最后一公里”。

（二）严格执法，整改闭环。各区县要把全年工作与专项执法工作有机融合，加大监管执法力度，严厉查处违法违规行为，对问题突出的企业要进行通报、约谈、曝光，提高涉事企业违法违规的社会和经济成本，形成监管执法威慑力。对查出的违法违规行为要依法依规予以处罚，推动企业落实安全生产主体责任，有效管控安全风险，促进工贸行业领域安全形势稳定。

（三）作风过硬，纪律严明。各交叉检查组要转变工作作风，主动作为、主动履职；要严格遵守工作纪律，严格执行中央八项规定精神，严格执行党风廉政建设的各项要求；要厉行节约、轻车简从、廉洁自律，不接受被检查区县应急管理局和企业的宴请和礼品馈赠，不参与娱乐活动。

（四）分析总结，按时上报。各区县应急管理局在认真开展专项执法检查和交叉互查的基础上，客观全面、实事求是地进行工作总结，总结内容包括专项执法工作成效、亮点、问题及交叉检查情况（1500字以内）。并于12月10日前将总结报市应急管理局工贸处。

联 系 人：袁亮  陆美红

联系电话：63412656  63218056

传    真：67507316

邮    箱：cqaj4c@163.com

附件：1．工贸行业落实企业主体责任安全生产执法检查重

点事项表

- 钢铁企业安全生产执法检查重点事项表

3. 铝加工（深井铸造）企业安全生产执法检查重点事

项表

- 粉尘涉爆企业安全生产执法检查重点事项表

5. 异地交叉互查分组表

6．异地交叉互查记录表

7．异地交叉互查统计表

重庆市应急管理局

2020年6月22日

附件1

工贸行业落实企业主体责任安全生产执法检查重点事项表

被检查企业：                    检查人员：                检查日期：

| 序号 | 违法行为/ 执法内容描述 | 执法依据 | 方式方法 | 处罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业主要负责人未有效建立健全本单位安全生产责任制并对落实情况进行监督考核 | 【法律】《安全生产法》第十八条第一项，第十九条 | 1.查阅资料：（1）是否建立从主要负责人到一线岗位员工的责任制，是否明确全体人员承担的安全责任以及监督考核情况；（2）主要负责人履职材料，在安全生产关键时间节点在岗在位、盯守现场情况。 2.现场检查：与主要负责人谈话交流，主要负责人履职是否符合规定。 | 【法律】《安全生产法》第九十一条第一款 |
| 2 | 未建立健全安全生产管理机构或配齐安全生产管理人员 | 【法律】《安全生产法》第二十一条，第二十三条 | 查阅资料：（1）设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员情况；（2）建立安全技术团队情况。 | 【法律】《安全生产法》第九十四条第一项 |
| 3 | 未保证安全生产投入有效实施 | 【法律】《安全生产法》第十八条第四项，第二十条 | 查阅资料：（1）是否建立安全生产费用提取管理使用制度； （2）是否按照制度实施，确保隐患整改资金到位。 | 【法律】《安全生产法》第九十条第一款 |
| 4 | 未有效进行安全教育培训 | 【法律】《安全生产法》第十八条第三项，第二十五条，第二十七条第一款 | 查阅资料：（1）是否建立健全安全教育培训制度；岗位安全操作规程；（2）安全教育培训制度的执行情况。 | 【法律】《安全生产法》九十一条第一款，第九十四条第三、四、七项 |
| 5 | 未建立隐患排查治理机制 | 【法律】《安全生产法》第十八条第五项，第二十二条第五项，第三十八条第一款 | 1.查阅资料：（1）是否建立隐患排查治理制度并有效落实；（2）是否按照重大隐患判定标准排查治理重大事故隐患并报告。 2.现场抽查：隐患排查治理情况是否符合要求。 | 【法律】《安全生产法》第九十一条第一款，第九十八条第四项，第九十九条 |
| 6 | 未建立健全安全生产制度并有效实施 | 【法律】《安全生产法》第十八条第二项，第二十二条第一项，第五十四条 | 1.查阅资料：（1）是否健全完善安全生产管理制度；（2）是否建立覆盖所有岗位的安全操作规程；（3）是否建立以师带徒制度；（4）是否配发合格的劳动防护用品并正确使用；（5）是否建立企业安全承诺制度并接受监督。 2.现场抽查：岗位员工是否熟悉本岗位安全职责、安全操作规程及应急处置措施。 | 【法律】《安全生产法》九十一条第一款 |
| 7 | 未开展企业安全生产标准化建设情况 | 【法律】《安全生产法》第四条 | 查阅资料：（1）是否按照《企业安全生产标准化基本规范》和行业评定标准内容开展自评工作，形成自评报告；（2）年度自评工作开展情况，自评报告与企业实际情况是否符合。 |  |
| 8 | 未建立风险防控机制 |  | 查阅资料：（1）是否建立风险辨识评估制度，对辨识出的风险进行分类、梳理、评估，并确定风险类别和等级；（2）是否建立风险管控制度，以高危工艺、设备、物品、场所和岗位为重点，加强动态分级管理，落实风险管控措施；（3）是否建立风险警示报告制度，公告安全风险，设置警示标志；（4）是否定期向相关监管部门报送风险清单，接受监督。 |  |

附件2

钢铁企业安全生产执法检查重点事项表

被检查企业：                    检查人员：                检查日期：

| 序号 | 违法行为描述 | 执法依据 | 方式方法 | 处罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼钢厂在吊运铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机；炼铁厂铸铁车间吊运铁水、液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求 | 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 【标准】《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）8.4.4规定：炼钢车间铁水、钢水或液渣，应使用铸造起重机，铸造起重机额定能力应符合GB50439的规定。 《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018）6.1.2规定：炼钢企业吊运铁水、钢水或液渣，应使用带有固定龙门钩的铸造起重机，铸造起重机额定能力应符合GB50439的规定。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）二、行业类重大事故隐患（一）冶金行业。2. 吊运铁水、钢水与液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求；炼钢厂在吊运重罐铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机。 | 现场抽查： （1）查看吊运熔融金属起重机定期检验报告是否为冶金起重机（炼钢厂为铸造起重机），是否年度检验合格； （2）炼钢厂吊运铁水、钢水和液渣起重机是否为固定式龙门钩的铸造起重机； （3）炼铁厂铸造车间吊运铁水、液渣起重机是否为冶金起重机（额定起重量≥75t，应为铸造起重机）。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条规定：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |
| 2 | 吊运铁水、钢水和液渣起重机龙门钩横梁焊缝、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改 | 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 【标准】《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）8.4.3规定： 铁水罐、钢水罐龙门钩的横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，应定期进行检查，发现问题及时处理，应定期对吊钩本体作超声波探伤检查。 《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018）4.6规定：起重机械应按照GB/T6067.1和特种设备安全监督管理的有关规定定期进行检测检验。吊钩、板钩、横梁等吊具部件应每年至少进行一次离线探伤检查；吊钩、板钩等出现严重磨损、钩片开片等情况应进行更换，并对板钩、横梁的轴进行探伤检查；必要时进行金相检查，防止发生蠕变现象。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）二、行业类重大事故隐患（一）冶金行业。2. 吊运铁水、钢水与液渣起重机的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改。 | 查阅资料： （1）是否对龙门钩横梁焊缝、耳轴销进行年度探伤，是否有探伤报告； （2）是否有吊钩、板钩、钢丝绳及其端头固定零件的日常检查记录。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条规定：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |
| 3 | 操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水和液渣吊运影响的范围内 | 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 【部门规章】《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全监管总局令第91号）第二十七条规定：企业的操作室、会议室、活动室、休息室、更衣室等场所不得设置在高温熔融金属吊运的影响范围内。 【标准】《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018）5.7规定：高温熔融金属和熔渣吊运行走区域禁止设置操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更衣室、澡堂等人员集聚场所；危险区域附近的上述建筑物的门、窗应背对吊运区域。 5.17规定：熔融金属罐冷热修区不应设在吊运路线上，应设置通风降温设施，地面应有安全通道。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）二、行业类重大事故隐患（一）冶金行业：1. 会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水与液渣吊运影响的范围内。 | 现场抽查： （1）操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在高温熔融金属和熔渣吊运跨地坪内（横向以靠近吊运侧立柱边线为界，且区域外的上述建筑物的门窗应背对吊运区域）； （2）冷热修区是否设置在熔融金属和熔渣吊运走行区域内（横向边界同第1项，纵向与工艺所需罐体吊运极限边界至少15m以上，且应在地面熔融金属罐吊运一侧，设置高度不小于2m，宽度超出冷热修工作区1m以上实体耐火墙）。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条规定：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 【部门规章】《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全监管总局令第91号）第四十六条规定：企业违反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |
| 4 | 钢水铸造（连铸、模铸）流程未规范设置钢水罐、溢流槽等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施 | 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 【标准】《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）12.3.3规定：连铸浇注区，应设事故钢水罐、溢流槽、中间溢流罐、钢水罐漏钢回转溜槽、中间罐漏钢坑及钢水罐滑板事故关闭系统。应保持以上应急设施干燥，不得存放其它物品，以保证流通或容量。 《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018）5.9规定：吊运高温熔融金属和熔渣的区域应设置事故罐，事故罐放置应在专用位置或专用支架上，并设置明显安全警示标识。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）二、行业类重大事故隐患（一）冶金行业。4.金属铸造、连铸、浇铸流程未设置铁水罐、钢水罐、溢流槽、中间溢流罐等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施。 | 1.查阅资料： 钢水铸造（连铸、模铸）安全设施设计，是否有高温熔融金属紧急排放和应急储存设施内容。 2.现场抽查： （1）连铸流程是否规范设置事故钢水罐、漏钢回转溜槽（含按需设置的中间溢流罐）、中间罐漏钢坑等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施，且维护良好； （2）模铸流程是否规范设置事故钢水包等应急储存设施，且维护良好。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条规定：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |
| 5 | 氧枪等水冷元件未配置出水温度和进出水流量差检测、报警装置，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁 | 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 【标准】《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）9.1.4第1款规定：转炉氧枪升降装置，应配备钢绳张力测定、钢绳断裂防坠、事故驱动等安全装置；各枪位停靠点，应与转炉倾动、氧气开闭、冷却水流量和温度等联锁；当氧气压力小于规定值、冷却水流量低于规定值、出水温度超过规定值、进出水流量差大于规定值时，氧枪应自动升起，停止吹氧。转炉氧枪供水，应设置电动或气动快速切断阀。 第2款规定：转炉副枪升降装置，应配备钢绳张力测定、钢绳断裂防坠、事故驱动等安全装置；各枪位停靠点，应与转炉倾动、冷却水流量和温度等联锁；当冷却水流量低于规定值、出水温度超过规定值、进出水流量差大于规定值时，副枪应自动升起，停止测量。转炉副枪供水，应设置电动或气动快速切断阀。 10.1.8规定：水冷炉壁与炉盖的水冷板、Consteel炉连接小车水套、竖井水冷件等，应配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置。出水温度超过规定值、进出水流量差报警时，应自动断电并升起电极停止冶炼，操作人员应迅速查明原因，排除故障，然后恢复供电。 11.1.4规定：受钢液高温影响的水冷元件，应采取必要的安全措施，确保在断电期间保护设备免遭损坏；可能因冷却水泄漏酿成爆炸事故的水冷元件，如VOD、CAS-OB、IR-UT、RH-KTB中的水冷氧枪，应配备进出水流量差报警装置；报警信号发出后，氧枪应自动提升并停止供氧，停止精炼作业。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）二、行业类重大事故隐患（一）冶金行业。6.氧枪等水冷元件未配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置及温度监测，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁。 | 现场抽查： （1）转炉氧枪、副枪各枪位停靠点是否与转炉倾动、氧气开闭、冷却水流量和温度等联锁，转炉氧枪、副枪，是否设置电动或气动快速切断阀； （2）电弧炉水冷炉壁与炉盖的水冷板、Consteel炉连接小车水套、竖井水冷件等，是否配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置；报警信号是否与自动断电和提升电极设置联锁； （3）VOD、CAS-OB、IR-UT、RH-KTB中的水冷氧枪是否配备进出水流量差报警装置，报警信号是否与氧枪自动提升和停止供氧设置联锁。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条规定：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |
| 6 | 高炉、转炉、钢水连铸、加热炉和煤气柜等煤气区域的有人值守的主控室、操作室和人员休息室等人员较集中的地方以及在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，未设置固定式一氧化碳监测报警装置 | 【法律】《安全生产法》第三十三条规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 【部门规章】《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全监管总局令第91号）第三十二条第一款规定：生产、储存、使用煤气的企业应当严格执行《工业企业煤气安全规程》（GB6222），在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，设置固定式煤气检测报警仪和安全警示标志。 【标准】《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）4.10规定： 煤气危险区(如地下室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近)的一氧化碳浓度应定期测定，在关键部位应设置一氧化碳监测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为30mg/m3（24ppm）。 8.2.4规定：站房内应设有一氧化碳监测装置，并把检测信号传送到管理室内。 说明：本条指煤气加压机房、风机房和混合装置区域。 9.2.2.3规定：活塞上部应备有一氧化碳检测报警装置及空气呼吸器。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）二、行业类重大事故隐患（一）冶金行业。8.煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，未设置固定式一氧化碳监测报警装置。 | 现场抽查： （1）高炉、转炉、钢水连铸、加热炉、煤气柜、加压机、抽风机、混合站等煤气区域的主控室、操作室、会议室、休息室等人员集中的地方是否安装固定式CO检测报警仪； （2）易发生煤气泄漏、聚集的设施部位（高炉风口及以上平台、转炉炉口及以上平台、加压站房和其他煤气设施等区域）是否安装固定式CO检测报警仪； （3）固定式CO报警仪是否在有效期内或校准周期内； （4）固定式CO检测报警仪是否处于正常使用状态（电源、显示等）。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的； （三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的； |
| 7 | 高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置隔断装置和吹扫设施 | 【法律】《安全生产法》第三十三条规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 【标准】《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）7.5.2规定： ……为防止煤气串入蒸汽或氮气管内，只有在通蒸汽或氮气时，才能把蒸汽或氮气管与煤气管道连通，停用时应断开或堵盲板。 10.2.1规定：煤气设施停煤气检修时，应可靠地切断煤气来源并将内部煤气吹净。长期检修或停用的煤气设施，应打开上、下人孔、放散管等，保持设施内部的自然通风。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）二、行业类重大事故隐患（一）冶金行业。9. 高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置可靠隔离装置和吹扫设施。 | 1.查阅资料： （1）煤气设施检修作业审批材料； （2）审批单中的安全措施，是否涵盖隔断煤气来源和规范吹扫置换要求。 2.现场抽查： （1）煤气设施进、出口处是否规范设置隔断装置和吹扫设施； （2）煤气设施停煤气检修时，是否规范隔断煤气； （3）煤气设施吹扫置换结束后，吹扫介质管道是否与煤气管道物理断开或规范堵盲板。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的； （三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的； |
| 8 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺 | 【法律】《安全生产法》第三十五条第三款规定：生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 【部门规章】《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全监管总局令第91号）第二十四条规定：企业不得使用不符合国家标准或者行业标准的技术、工艺和设备；对现有工艺、设备进行更新或者改造的，不得降低其安全技术性能。 【规范性文件】《关于发布金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管四〔2017〕142号）第1-10项 | 1.查阅资料： 设备资料清单和设备检测检验报告是否存在应当淘汰的危及生产安全设备。 2.现场抽查： 是否存在淘汰落后设备、材料和工艺。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第六款规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（六）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。 【部门规章】《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全监管总局令第91号）第四十六条规定：企业违反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |

附件3

铝加工（深井铸造）安全生产执法检查重点事项表

被检查企业：                    检查人员：                检查日期：

| 序号 | 违法行为/ 执法内容描述 | 执法依据 | 方式方法 | 处罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式熔炼炉铝水出口未设置机械锁紧装置；倾动式熔炼炉控制系统未与铸造系统联锁，未实现自动控流 | 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 现场检查： 1.固定炉的出铝口是否有可靠的机械锁紧装置； 2.倾动炉是否实现自动控流。 |  |
| 2 | 固定式熔炼炉高温铝水出口和流槽接口位置未配置液位传感器和报警装置，液位传感器未与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀实现联锁 | 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 现场检查： 1.高温铝水出口是否设置了液位传感器； 2.流槽与模盘接口处是否设置了液位； 3.流槽上是否设置了快速切断阀； 4.流槽上是否设置了紧急排放阀。 |  |
| 3 | 存放铝锭的地面潮湿，熔炼炉、保温炉及铸造等作业场所存在非生产性积水或存放易燃易爆物品 | 【部门规章】《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全监管总局令第91号）第二十八条第一款 企业在进行高温熔融金属冶炼、保温、运输、吊运过程中，应当采取防止泄漏、喷溅、爆炸伤人的安全措施，其影响区域不得有非生产性积水。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）二、行业类重大事故隐患（二）有色行业。4.高温熔融有色金属冶炼、精炼、铸造生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在非生产性积水；熔体容易喷溅到的区域，放置有易燃易爆物品。 二、行业类重大事故隐患（四）机械行业。3.铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或存放易燃易爆物品。 【标准】 《变形铝及铝合金铸锭安全生产规范》（GB30078-2013）4.1.5熔炼、铸造设备上方不应设置存在滴、漏水隐患设施，如通风装置、天窗、水管等。5.1.1.2应保持熔炼炉作业现场地面干燥。5.1.1.3应确保加入熔炼炉熔体中的原、辅材料干燥。 5.5.1保温炉（静置炉）应保持现场地面干燥。 | 现场检查： 1.原料储存区、熔铸场所是否防水，是否存在无关水管； 2.生产现场是否存在非生产性积水； 3. 作业场所是否存放易燃易爆物品。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条规定：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |
| 4 | 深井铸造结晶器的冷却水系统未配置进出水温度、进水压力、进水流量监测和报警装置；监测和报警装置未与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀实现联锁，未与倾动式熔炼炉控制系统联锁 | 【法律】《安全生产法》第三十五条第三款规定：生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 【规范性文件】《金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》（安监总管四〔2017〕142号）13.深井浇铸结晶器的循环水系统未设置应急水源或循环水水泵未设置应急电源。 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）二、行业类重大事故隐患（二）有色行业。6. 高温工作的熔融有色金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及水冷元件未设置应急冷却水源等冷却应急处置措施。 | 现场检查： 1.是否设置了应急水源，应急水源是否设置常闭电磁阀和手动阀； 2.冷却水系统是否配置进出水温度、进水压力、进水流量监测和报警装置； 3.监测系统是否与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀联锁，是否与倾动炉控制系统联锁。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第六款规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（六）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。 第九十九条规定：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |
| 5 | 铝水铸造流程未规范设置紧急排放或应急储存设施 | 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 【部门规章】《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全监管总局令第91号）第二十九条第二款规定：企业对电炉、铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、流液槽、熔盐电解槽等设备，应当设置熔融金属紧急排放和储存的设施，并在设备周围设置拦挡围堰，防止熔融金属外流。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）二、行业类重大事故隐患（二）有色行业。5.铜水等熔融有色金属铸造、浇铸流程未设置紧急排放和应急储存设施。 | 现场检查： 1.紧急排放槽的位置和容量是否满足紧急排放的要求； 2.材质是否符合要求。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条规定：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 |
| 6 | 钢丝卷扬系统引锭盘托架钢丝绳未定期检查和更换，卷扬系统未设置应急电源；液压铸造系统未设置手动泄压系统 | 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 1.查阅资料： 钢丝绳更换和点检记录； 2.现场检查： （1）钢丝绳是否为钢芯钢丝绳； （2）钢丝绳卷筒、夹是否符合要求； （3）卷扬系统是否设置应急电源； （4）液压铸造系统是否设置手动泄压系统。 |  |
| 7 | 铸造车间现场未严格控制人数，未控制非生产人员进入 | 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 1.查阅资料： 是否制定控制铸造现场人数的制度。 2.现场检查： （1）是否有非生产人员进入铸造现场； （2）是否采取有效控制人数的措施。 |  |

附件4

粉尘涉爆企业安全生产执法检查重点事项表

被检查企业：                                 检查人员：                  检查日期：

| 序号 | 违法行为描述 | 执法依据 | 方式方法 | 处罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通 | 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）8.1.1，8.1.，8.1.3，8.1.4 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）2 | 1.查阅资料： 除尘系统设计图纸、改造方案等。 2.现场检查： 除尘系统是否存在互联互通。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 |
| 2 | 干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施 | 【法律】《安全生产法》第三十三条 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）7.1.3 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）3 | 现场检查： 除尘系统采用的控爆措施是否规范、有效。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项 |
| 3 | 除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道 | 【法律】《安全生产法》第三十五条第三款，第三十八条第一款 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）8.3.2，8.4.2 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）5 《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号） | 现场检查： 除尘风道及除尘器、收尘装置设置情况。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第六项，第九十九条 |
| 4 | 铝镁等金属粉尘除尘系统未采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未规范采取火花探测消除等防范点燃源措施 | 【法律】《安全生产法》第三十三条，第三十八条 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）8.1.7 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）4 | 现场检查： 除尘系统工作方式，防范点燃源措施是否规范、有效。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项，第九十九条 |
| 5 | 粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，未规范采用杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施 | 【法律】《安全生产法》第三十三条 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）6.4.2，6.4.5 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）8 | 现场检查： 相关除铁除杂、火花探测消除等装置等是否规范、有效。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项 |
| 6 | 未按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施 | 【法律】《安全生产法》第三十三条、第三十八条第一款 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）6.1.3，9.1， 9.4，9.5 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）10 | 1.查阅资料： （1）粉尘清理制度是否符合标准要求和企业实际； （2）清扫记录情况。 2.现场检查： （1）现场和相关设备内部粉尘清扫是否按制度执行及效果； （2）湿法除尘系统内部及水池淤泥是否及时清理； （3）铝镁粉尘收集、贮存等环节防水防潮、通风、氢气监测等措施是否规范、有效。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项，第九十九条 |
| 7 | 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足 | 《安全生产法》第三十八条第一款 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）5.1，5.7 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）1 | 1.查阅资料： 看安全设施设计报告及初设图纸，是否框架结构及安全距离要求。 2.现场检查： 除尘系统设置情况，以及安全距离是否符合要求。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 |
| 8 | 铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置 | 【法律】《安全生产法》第三十三条、第三十八条第一款 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）8.4.6 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）6 | 现场检查： 相关锁气卸灰装置是否规范、有效。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项，第九十九条 |
| 9 | 粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。 | 【法律】《安全生产法》第三十三条、第三十八条第一款 【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）6.3.3，63.34 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）一（一）,7 | 现场检查： 相关防爆电气设备设施是否规范、有效。 | 【法律】《安全生产法》第九十六条第二、三项，第九十九条 |

附件5

异地交叉互查分组表

| 序号 | 检查区县 | 被检查区县 | 序号 | 检查区县 | 被检查区县 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万州 | 九龙坡 | 22 | 潼南 | 荣昌 |
| 2 | 黔江 | 丰都 | 23 | 荣昌 | 渝中 |
| 3 | 涪陵 | 云阳 | 24 | 开州 | 渝北 |
| 4 | 渝中 | 垫江 | 25 | 梁平 | 南岸 |
| 5 | 大渡口 | 巫溪 | 26 | 武隆 | 两江新区 |
| 6 | 江北区 | 大足 | 27 | 城口 | 忠县 |
| 7 | 沙坪坝 | 奉节 | 28 | 丰都 | 潼南 |
| 8 | 九龙坡 | 开州 | 29 | 垫江 | 江津 |
| 9 | 南岸 | 彭水 | 30 | 忠县 | 大渡口 |
| 10 | 北碚 | 万盛经开区 | 31 | 云阳 | 黔江 |
| 11 | 渝北 | 武隆 | 32 | 奉节 | 合川 |
| 12 | 巴南 | 城口 | 33 | 巫山 | 璧山 |
| 13 | 长寿 | 綦江 | 34 | 巫溪 | 永川 |
| 14 | 江津 | 巫山 | 35 | 石柱 | 高新区 |
| 15 | 合川 | 秀山 | 36 | 秀山 | 北碚 |
| 16 | 永川 | 石柱 | 37 | 酉阳 | 梁平 |
| 17 | 南川 | 江北 | 38 | 彭水 | 巴南 |
| 18 | 綦江 | 沙坪坝 | 39 | 两江新区 | 万州 |
| 19 | 大足 | 双桥经开区 | 40 | 高新区 | 南川 |
| 20 | 璧山 | 长寿 | 41 | 万盛经开区 | 铜梁 |
| 21 | 铜梁 | 酉阳 | 42 | 双桥经开区 | 涪陵 |

附件6

异地交叉互查记录表

被检查区县：

| 序号 | 被检查企业名称 | 企业地址 | 类型（专项执法/淘汰落后产能） | 存在主要安全隐患和问题 | 整改措施意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检查区县：                    检查人：                      检查时间：

备注：此表由检查区县填写，一式二份：一份由检查区县保存，一份交被检查区县。

附件7

异地交叉互查统计表

被检查区县：

| 检查企业（家） | 钢铁（家） | 铝加工（深井铸造） | 粉尘涉爆（家） | ...... | 隐患等级 |  |  | 下达文书（份） | 建议行政处罚 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一般隐患（条） | 重大隐患（条） | 小计 （条） |  | 罚款金额（万元） | 责令停产（家） |  |

检查区县：                   检查人：                          检查时间：

备注：此表由检查区县填写，一式二份：一份由检查区县保存，一份交被检查区县。

重庆市应急管理局办公室                  2020年6月22日印发