附件6

工贸行业高温熔融金属专项整治执法检查表

检查单位（盖章）：                    检查人员：                检查日期：

| 企业名称（地址）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查类别 | 检查项目 | 执法（检查）依据 | 执法结果 |
| 安全管理 | 金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 【法律】《安全生产法》第九十四条 |  |
|  | 未严格执行高危作业审批制度，未制定严谨的检维修工作方案，未落实交叉作业的现场安全管理职责。 | 【法律】《安全生产法》第一百零一条 |  |
|  | 金属冶炼企业未配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 【法律】《安全生产法》第二十四条第三款 |  |
|  | 金属冶炼企业未投保安全生产责任保险。 | 《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）第二十九条“发挥市场机制推动作用。取消安全生产风险抵押金制度，建立健全安全生产责任保险制度，在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域强制实施，切实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能。” 《原国家安全监管总局保监会财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知 》（安监总办〔2017〕140号） 第六条“煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。” |  |
| 高温熔融金属 | 金属冶炼企业的会议室、活动室、休息室、更衣室、工具室、检修平台等人员密集场所设置在高温液态金属的吊运和浇注影响范围内；或设置在风口平台和出铁场的下部，其门窗对应铁口、渣口。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 【部门规章】《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全监管总局令第91号）第四十六条 |  |
|  | 炼钢厂在吊运铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机（炼钢厂特有固定式龙门钩）；吊运铁水、钢水、铜水和液渣等熔融金属的起重机不符合冶金铸造起重机的相关要求，或未在驱动装置中设置两套制动器。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 【部门规章】《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全监管总局令第91号）第四十六条 |  |
|  | 吊运铁水、钢水与液渣起重机龙门钩横梁焊缝、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 【部门规章】《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全监管总局令第91号）第四十六条 |  |
|  | 冶炼、熔炼、精炼、铸造及浇注坑生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在非生产性积水，放置有易燃易爆物品。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 【部门规章】《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全监管总局令第91号）第四十六条 |  |
|  | 钢水、铁水、铜水铸造（连铸、模铸）流程未规范设置钢水罐、溢流槽等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 |  |
|  | 炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 |  |
|  | 冶炼炉窑、铸造熔炼炉、氧枪等水冷元件未配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置及温度监测，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁；未设置防止冷却水大量进入炉内的安全设置（如：快速切断阀等）。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 |  |
|  | 使用天然气（煤气）加热的燃烧器、烧嘴等燃烧装置未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的快速切断装置。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 |  |
|  | 废钢、铝、铜等配料不干燥，含有爆炸物、有毒物或密闭容器；废钢、铝、铜等配料高度超过料槽上口。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 |  |
| 未按照要求淘汰《金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》中涉及的设备及工艺。 |  | 【法律】《安全生产法》第九十六条第六款 【部门规章】《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全监管总局令第91号）第四十六条。 |  |